企业设施运行公开信息

一、基本信息

| 公司名称 | 肇庆市博能再生资源发电 有限公司 | 单位地址 | 广东省肇庆市四会下茆镇南塘村委会伙崀咀村168号 |  | 公司法人 | 奚强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 邮政编码 | 526200 | 区号 | 0758 | 电话号码 | 0758-3109601 |
|  | 信息负责人 | 陈卫民 | 信息联络人 | 蔡小凤 | 传真号码 | 0758-3109601 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） |  | 垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理、污水处理，焚烧飞灰螯合后卫生填埋及填埋场的运营维护。 |  |  |  |  |
| 主要原料 | 生活垃圾 | 主要产品 | 电力 | 投产时间 | 2019年05月 |  |

二、生产及排污信息

| 月份 | 垃圾接收量（吨） | 渗滤液产生量及处理量（吨） | 炉渣产生量（吨） | 飞灰产生量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 53227.84 | 8537 | 23146.30 | 2208.016 |
| 2月 | 43814.56 | 7500 | 20388.34 | 1637.39 |
| 3月 | 49788.46 | 9926 | 16391.88 | 1102.006 |

| 排污许可证编号 |  |  |  | 91441284584746374E001V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手工检测 报告 | 处理工艺 |  |  | SNCR（炉内脱硝）+ 旋转喷雾反应塔（半干法脱酸）+ 脱酸干粉喷射（干法脱酸）+ 活性炭（吸附）+ 布袋除尘 + SCR（炉外脱硝） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本季度检测结果（mg/m3） |  | 颗粒物 | 氯化氢 （HCL） | 氮氧化物（NOx） | 二氧化硫（SO2） | 一氧化碳（CO） | 铊镉 化合物 | 铅砷锑 等化合物 | 汞 及化合物 | 炉渣热酌减率% |
|  | #1 | 2024/1 | 0.92 | 28.32 | 173.72 | 34.17 | 2.12 | 0.0000507 | 0.0276 | 0.000003 | 2.34% |
|  |  | 2024/2 | 1.19 | 31.89 | 149.66 | 26.45 | 2.61 | 0.0000517 | 0.0199 | 0.000003 | 2.43% |
|  |  | 2024/3 | 1.55 | 28.50 | 152.70 | 24.65 | 2.79 | 0.0000787 | 0.0257 | 0.000003 | 2.30% |
|  | #2 | 2024/1 | 3.39 | 30.22 | 132.04 | 39.74 | 3.77 | 0.0000544 | 0.0361 | 0.000003 | 2.28% |
|  |  | 2024/2 | 3.38 | 34.49 | 110.46 | 34.18 | 4.09 | 0.0000787 | 0.0593 | 0.000003 | 2.21% |
|  |  | 2024/3 | 3.70 | 31.94 | 125.39 | 30.68 | 4.10 | 0.0000536 | 0.0565 | 0.000003 | 2.17% |
|  | #3 | 2024/1 | 3.27 | 25.64 | 145.71 | 27.86 | 4.04 | 0.0000503 | 0.0203 | 0.000003 | 2.42% |
|  |  | 2024/2 | 3.23 | 25.34 | 132.54 | 28.62 | 4.23 | 0.0000724 | 0.0243 | 0.000003 | 2.25% |
|  |  | 2024/3 | 3.23 | 26.26 | 139.32 | 24.51 | 5.42 | 0.0000556 | 0.0306 | 0.000003 | 2.33% |
|  | #1 | 2024年 | 二噁英 | / | Ng-TEQ/m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | #2 | 2024年 | 二噁英 | / | Ng-TEQ/m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | #3 | 2024年 | 二噁英 | / | Ng-TEQ/m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水排放口 |  | COD | 18mg/L | 氨氮 | 0.134mg/L |  |  | 臭气浓度 | 11 |  |

三、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求，肇庆市博能再生资源发电有限公司对企业2024年第一季度环境检测信息予以公开，具体信息查看如下附件：

- 1月炉渣检测报告

- 1月飞灰检测报告

- 1月有组织废气金属检测报告

- 2月炉渣检测报告

- 2月飞灰检测报告

- 2月有组织废气金属检测报告

- 3月炉渣检测报告

- 3月飞灰检测报告

- 3月有组织废气金属检测

- 一季度无组织废气检测报告

- 一季度废水、雨水、噪声检测报告

- 一季度废气常规、在线比对检测报告